Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany posiadanego przez Zamawiającego Centralnego Systemu Komunikacji Głosowej określanego dalej jako Serwer telekomunikacyjny VOIP – centrala telefoniczna wraz z 48 miesięcznym gwarancją oraz z możliwością przedłużenia wsparcia producenta na kolejne minimum 72 miesiące. Zamawiający wymaga, aby podawany przez producenta czas życia dostarczonego produktu był nie krótszy niż 10 lat. W ramach postępowania wymagane jest dostarczenie i wdrożenie dwóch redundantnych, pracujących w klastrze niezawodnościowym serwerów telekomunikacyjnych VoIP (tzw. Voice-over-IP). Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy dającej możliwość uruchomienia w środowisku wirtualnym Zamawiającego. Rozwiązanie musi umożliwiać centralizację procesu rejestrowania aparatów, zarządzania, dystrybucją i obsługą połączeń oraz kontami użytkowników. Rozwiązanie musi zostać dostarczone z licencjami umożliwiającymi połączenie z obecnie używanymi systemami opisanym w Tabeli nr 2 . Połączenie nowego i obecnie używanego systemu ma umożliwić płynną migrację ustawień, urządzeń i użytkowników.

Warunki Dostawy i Wdrożenia

Zamawiający zakłada wdrożenie etapowe realizowane poprzez połączenie z posiadaną infrastrukturą Zamawiającego i sukcesywną wymianę lub adaptację posiadanych aparatów i systemów do współpracy z nową centralą telefoniczną.

Zamawiający wymaga zachowania – przeniesienia do nowego systemu ustawień wraz z uprawnieniami, np. do realizacji połączeń zewnętrznych, itp.

Wykonawca,  w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:

1. Instalacja dostarczonego systemu w 2 lokalizacjach, wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

2. Uruchomienie łącza SIP Trunk między Operatorem telefonii VoIP i dostarczonym systemem.

3. Uruchomienie łącza SIP Trunk między obecnie używaną centralą telefoniczną i dostarczonym systemem.

4. Uruchomienie łącza SIP Trunk  do systemu CallCenter Zamawiającego firmy IronTeam

5. W ramach szkolenia, wraz z wskazanym personelem Zamawiającego, migracja konfiguracji kont i usług z obecnie używanej centrali telefonicznej VOIP na dostarczony system.

6. Przeprowadzić testy dostarczonego systemu pod kątem stabilności, wydajności i redundancji zarówno systemu jak i poszczególnych podzespołów, w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego, wraz z dostarczeniem raportu opisującego jego wyniki w sposób szczegółowy i rzetelny.

7. Dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację wszystkich elementów stanowiących przedmiot zamówienia.

8. Sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej (np. na płycie CD), która zawierać będzie:

•	konfigurację dostarczonego systemu;

•	Oświadczenie potwierdzające o dacie produkcji dostarczonego urządzenia;

•	Certyfikaty oraz normy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są wymagane do

dostarczonych urządzeń oraz rozwiązań technicznych;

•	Raporty z przeprowadzonych testów wydajnościowych;

•	Dokumentację techniczną oraz eksploatacyjną wytworzoną w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

•	Dokumentację techniczną w zakresie tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ustawień z kopii zapasowej po awarii.

9. Przeszkolić minimum 2 osoby wskazane przez  Zamawiającego, w zakresie wystarczającym do samodzielnej administracji dostarczonego rozwiązania oraz minimum 2 osoby z zakresu bieżącej obsługi podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia. Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

- Oferowana licencja systemu nie może być ograniczona terminami. Zamawiający wymaga licencji bezterminowej  t.j. licencji na wszystkie dostarczone komponenty rozwiązania gwarantującej działanie wszystkich usług dla wszystkich użytkowników i urządzeń nawet po wygaśnięciu gwarancji/wsparcia producenta. Zamawiający nie dopuszcza licencjonowania w modelu subskrypcji. Produkty, jak i sposób licencjonowania nie mogą znajdować się na liście wycofywanych rozwiązań producenta i musi być możliwość rozbudowy dostarczonego systemu o kolejne licencje i funkcjonalności w modelu licencji dożywotnich.

- Wymagana jest rejestracja licencji i produktów na wskazane przez Zamawiającego konto.

- Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w dostarczonym rozwiązaniu elementów opartych na licencji open source..

- Elementy oferowanego rozwiązania jak telefony, serwery realizujące funkcje Systemu, oprogramowanie Systemu, aplikacje, system zarządzania i inne muszą ze sobą w pełni współpracować i być kompatybilne oraz być objęte jednolitym wsparciem technicznym

- System zostanie skonfigurowany przez Wykonawcę tak, aby wszystkie jego elementy współpracowały ze sobą w środowisku Zamawiającego.

- Wszystkie oferowane urządzania muszą posiadać Deklarację Zgodności i być dopuszczone do obrotu na rynku w Unii Europejskiej.

Tabela nr 1 przedstawia wymagania co do minimalnej ilości sprzętu, oprogramowania, funkcjonalności i usług realizowanych przez serwer telekomunikacyjny nazywany dalej centralą VOIP.

Oferent zobowiązany jest do opisania sposobu realizacji i wyceny każdego z poniższych wymagań. Zamawiający dopuszcza użycie nazw własnych oferowanych rozwiązań.

Tabela nr 1

| Lp. | Opis | Minimalna ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala VOIP – należy podać wymagania (RAM, ilość CORE, dysk) dla środowiska VM Zamawiającego (Vmware wer. 8.0.3.00400). Instalacja systemu w środowisku wirtualnym Zamawiającego, w dwóch różnych fizycznych lokalizacjach. W celu zapewnienia pracy w trybie wysokiej dostępności usług (tzw. HA- High Availability) każda z instalacji musi posiadać możliwość pracy jako jednostka podstawowa, oraz zapasowa. | Kpl. |
| 2. | Obsługa 2 łącz zewnętrznych operatora SIP-Trunk Zamawiającego o przepustowości minimum 120 kanałów rozmownych – z możliwością rozbudowy do minimum 240 kanałów rozmownych (jednoczesnych połączeń) poprzez zakup tylko i wyłącznie licencji | 240 kanałów |
| 3. | Obsługa łącza SIP – Trunk do sieciowania z systemem GATEway call center firmy IronTeam Zamawiającego o przepustowości minimum 60 kanałów rozmownych – z możliwością rozbudowy do minimum 120 kanałów rozmownych (jednoczesnych połączeń) poprzez zakup tylko i wyłącznie licencji | 60 kanałów |
| 4. | Obsługa łącza SIP – Trunk do sieciowania z obecnym systemem CUCM | 240 kanałów |
| 5. | Obsługa minimum 500 jednoczesnych połączeń z możliwością rozbudowy do minimum 1000 jednoczesnych połączeń jedynie poprzez zakup licencji bez wymiany, lub rozbudowy sprzętu | 500 połączeń |
| 6. | Łącza wewnętrzne cyfrowe IP/VoiP/Sip obsługujące 2500 kont/aparatów/użytkowników, opisać w zależności od sposobu licencjonowania z możliwością rozszerzenia do 3000 kont/aparatów/użytkowników poprzez zakup tylko i wyłącznie licencji. | 2500 kont/aparatów/użytkowników |
| 7 | Skrzynka faksowa – wysyłanie bezpośrednio z PC/odbieranie na e-mail, sterowanie skrzynką faksową poprzez funkcjonalność centrali VOIP lub dedykowaną i obsługiwaną przez centralę VOIP aplikację | 50 numerów 100 użytkowników |
| 8 | Systemowa redundancja – awaria jednego noda nie może spowodować przerwy w działaniu. W przypadku awarii sprawny serwer przejmuje funkcje uszkodzonego, zapewniając ciągły czas pracy bez przestojów. | Kpl. |
| 9 | Użytkownik mobilny – dedykowana aplikacja na smartfon, ipad, pc z pełną obsługą połączeń, posiadająca numer wewnętrzny/numer miejski DDI. Możliwość obsługi jednego numeru jednocześnie na aparacie stacjonarnym i aplikacji mobilnej. Możliwość rozszerzenia do minimum 500 poprzez zakup tylko i wyłącznie licencji. Zamawiający wymaga wskazania i odrębnej wyceny wdrożenia dla minimum dwóch aplikacji, w tym jednej w wersji darmowej i jednej w wersji komercyjnej. | 250 |
| 10 | Aparat telefoniczny IP/SIP odpowiednik aparatu CISCO CP 6921 lub jego adaptacja do proponowanego systemu. Zamawiający wymaga dla nowych aparatów wbudowanego switcha 10/100/1000 Mbps. | 1000 sztuk |
| 11 | Aparat telefoniczny IP/SIP odpowiednik aparatu CISCO 7962G lub jego adaptacja do proponowanego systemu. . Zamawiający wymaga dla nowych aparatów wbudowanego switcha 10/100/1000 Mbps. | 450 sztuk |
| 12 | Aparat telefoniczny IP/SIP odpowiednik aparatu CISCO 7975 lub jego adaptacja do proponowanego systemu. . Zamawiający wymaga dla nowych aparatów wbudowanego switcha 10/100/1000 Mbps. | 50 sztuk |
| 13 | Aparat telefoniczny IP/SIP odpowiednik aparatu CISCO 8861 lub jego adaptacja do proponowanego systemu. . Zamawiający wymaga dla nowych aparatów wbudowanego switcha 10/100/1000 Mbps. | 10 sztuk |
| 14 | Aparat telefoniczny IP/SIP, kolorowy wyświetlacz, podświetlane przyciski, z opcjonalną możliwością zakupu i montażu dodatkowych przystawek, switch 10/100/1000 Mbps, Minimum 8 programowalnych przycisków | 250 sztuk |
| 15 | System taryfikacyjny do analizy ruchu wychodzącego i przychodzącego z możliwością tworzenia raportów, bilingów oraz generowaniem faktur na potrzeby wewnętrznych rozliczeń Zamawiającego. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego i generowanie raportów w oparciu o różne kryteria i filtry, z możliwością automatyzacji np. poprzez ustawienie harmonogramu i wysyłkę raportów na zdefiniowane konta . | 2100 numerów Zamawiającego |
| 16 | Bramki analogowe obsługujące minimum 24 linie analogowe | 24 linie analogowe |
| 17 | IVR Interactive Voice Response - zapowiedzi głosowe z zaawansowanymi możliwościami pozwalające na interaktywna obsługę osoby dzwoniącej oraz umożliwiające nagranie własnego komunikatu głosowego z pliku dźwiękowego, budowanie menu wielopoziomowego, obsługę kolejek połączeń przychodzących, wraz z konfiguracją strategii dzwonienia, kierowanie połączeń w zależności od daty i godziny, odczytywanie kodów DTMF wpisanych przez użytkownika np. kodów dostępu do poszczególnych elementów menu, system musi pozwalać na obsługę minimum 100 jednoczesnych połączeń odtwarzających zapowiedz głosową w tym samym czasie, kolejkowanie połączeń oraz tworzenie raportów itp. | - |
| 18 | Zamawiający wymaga możliwości tworzenia indywidualnego konta, z różnymi uprawnieniami dla każdego użytkownika | - |
| 19 | Zamawiający wymaga możliwości tworzenia i obsługi książek telefonicznych osobistych i firmowych | - |
| 20 | Zarządzanie usługami własnymi użytkownika (przekierowania, poczta głosowa, CLIP, CLIR, historia połączeń itp.). | - |
| 21 | Dodawanie, kasowanie i wprowadzanie zmian w kontach SIP musi być implementowane w czasie rzeczywistym (tzn. nie wymaga wgrywania nowej konfiguracji centrali, lub przeładowania jej ustawień, lecz odnosi skutek bezpośrednio po zmianie/dodaniu/skasowaniu | - |
| 22 | Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych ustawień i konfiguracji systemu z możliwością składowania na zewnętrznym serwerze wraz z opisem procesu wykonywania kopii i ich przywracania po awarii. | - |
| 23 | Obsługa wymaganych kodeków audio i wideo, np. G.722, G.711a, G.711u, H.263, H.264. | - |
| 23 | Obsługa wymaganych protokołów (minimum): SIP, faksowego T.38, szyfrowania komunikacji SIP TLS/TCP, transportu protokołu SIP poprzez TCP | - |
| 24 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość nagrywanie rozmów dla co najmniej 100 rozmów równocześnie. Ewentualne zwiększenie tej ilości musi być możliwe bez konieczności modyfikacji dostarczonego systemu i/lub zakupu dodatkowych elementów, jedynie poprzez zakup lub rozszerzenie tylko i wyłącznie licencji. | - |
| 25 | Uruchomienie aparatów przenośnych pracujących w technologii IP DECT (lokalne stacje bazowe podłączane do sieci LAN Zamawiającego) lub opcjonalnie w sieci WiFi Zamawiającego. | 100 szt. |

# Wymagania wobec oferentów:

  - Wykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie centrali telefonicznej musi posiadać oficjalny status partnera przyznany przez producenta proponowanego systemu, oraz mieć prawo do obsługi gwarancyjnej i zgłaszania wad oprogramowania bezpośrednio do producenta.

  - Wykonawca musi dysponować inżynierami posiadającymi wymagane przez producenta oferowanego rozwiązania uprawnienia lub certyfikaty z zakresu instalacji, konserwacji i obsługi zaoferowanego systemu.

  - Wszystkie wymienione wyżej certyfikaty lub uprawnienia muszą być aktualne.

Wymagania odnośnie usługi serwisowej:

Wymagana umowa na świadczenie obsługi serwisowej na następujących warunkach (SLA):

  - czas usunięcia awarii krytycznej – maksimum 4 godziny od zgłoszenia,

  - czas usunięcia pozostałych usterek – maksimum 5 dni roboczych od zgłoszenia,

  - aparat zastępczy na czas naprawy uszkodzonego,

  - wsparcie telefoniczne i e-mail dla przeszkolonych administratorów.

Stan obecny tabela 2 i 3:

Tabela 2

| Lp. | Sprzęt | Stan obecny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cisco MCS 7835 z systemem CUCM ver. 8.6.2.20000-2 | 3 |
| 2 | Cisco VG 224 Bramka analogowa | 4 |
| 3 | Aparat telefoniczny Cisco IP Phone 6921, 7962, 7975, 8861 | 1560 |
| 4 | Cisco IP Communicator | 45 |
| 5 | Telefon analogowy | 60 |
| 6 | Liczba obecnie używanych licencji dla pozycji 2, 3 i 4 (Total Phone License Units Used) | 3242 |
| 7 | Liczba wolnych licencji dla pozycji 2, 3 i 4 (Units Remaining) | 5320 |

Tabela 3

| Lp. | Oprogramowanie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | CUCM ver. 8.6.2.20000-2 | 3 |
| 2 | GFI Fax Maker | 1 |
| 3 | GATEway call center | 1 |
| 4 | Telbaza office ver. 4.16.5 (Contec) | 1 |