Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-30/26

Parametry techniczne – holter EKG (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane (należy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj (producenta) | TAK, podać |  |
|  | Model / typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Urządzenie zgodne z Dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | TAK, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody”; ang. „Do No Significant Harm”) która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: 1) łagodzenie zmian klimatu, 2) adaptacja do zmian klimatu, 3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, 4) gospodarka o obiegu zamkniętym, 5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli, 6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów | TAK |  |
|  | Producent urządzenia spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE* *W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć certyfikat wdrożenia normy PN-EN ISO 14001 Parametr punktowany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych i serwisu zadeklarowana przez producenta min. 8 lat | TAK, podać liczbę lat 5 lat – 0 pkt. ≥ 6 lat – 2 pkt |  |
| Parametry szczegółowe |  |  |  |
|  | Wbudowana analiza arytmii: Brady, Tachy, pauzy, SVES, VES, VES couplet, VES triple, VES tachy, Bigemia, Trigeminia, SVES event, AFF | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie i wznawianie zapisu po odpięciu elektrod przez pacjenta | TAK |  |
|  | Kopia poprzedniego badania w rejestratorze – umożliwia odzyskanie nieprzeczytanego badania, które zostało nadpisane nowym badaniem | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania dwóch badań bez odczytywania | TAK |  |
|  | Funkcja błyskawicznego powrotu sygnału EKG po chwilowym nasyceniu | TAK |  |
|  | Niezależny pomiar EKG na każdej elektrodzie | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja i regulacja wzmocnienia (niewymagająca ustawienia) | TAK |  |
|  | Ciągła kontrola kontaktu elektrod – wykrywanie i filtracja zakłóceń | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 200 Hz | TAK |  |
|  | Autodiagnostyka rejestratora, pamięci flash, kabli, stanu baterii – zapobiegająca założeniu pacjentowi niesprawnego rejestratora | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Zaprogramowane alarmy sygnalizujące nieprawidłowy kontakt elektrod lub wyczerpującą się baterię | TAK |  |
|  | Oprogramowanie opisowe, wielostanowiskowe umożliwiające instalację na dowolnym komputerze, pracujące w środowisku Windows 11 (w języku polskim) z bezpłatną licencją | TAK |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania rejestratora | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 3V (typ baterii - CR 2032) | TAK |  |
|  | Waga urządzenia bez okablowania 40 gramów ± 10 gramów | TAK, podać |  |
|  | Czas rejestracji ciągłej na jednej baterii: - 24 godzinnym (3 kanały) - 48 godzinnym (3kanały) - 336 godzinnym (2 kanały) | TAK, podać |  |
| Akcesoria |  |  |  |
|  | W zestawie pojedyncze kable do podłączenia pacjenta (4 elektrody) – 2 kpl. | TAK |  |
|  | W zestawie micro karta SD – 2 szt. | TAK |  |
|  | Etui na rejestrator ze smyczą do noszenia na szyi oraz jednorazowe pokrowce | TAK |  |
|  | Jednorazowe pokrowce (zestaw startowy) – 20 szt. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) – jeżeli producent wymaga wykonywania przeglądów | TAK, Podać częstotliwość wykonywania przeglądów |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi i konserwacji urządzenia oraz personelu technicznego z obsługi technicznej i konserwacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | (6 + 8) |
|  | Holter EKG wraz z oprogramowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |