PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2026

| TEMAT OPRACOWANIA: | BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA: | BUDYNEK GŁÓWNYNARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII UL WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102, GLIWICE, NR DZIAŁKI 527, OBRĘB KŁODNICA |
| INWESTOR: | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GLIWICACH |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: | PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK SIEDZIBA: 44-100 GLIWICE, UL. SZKOLNA 1C TEL. KOM. +48 602 22 75 75, +48 734 461 831 E-MAIL: PROJARCH@ONET.EU |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XI |

| ZAKRES PRAC | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES PRAC | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS WYKONAWCY |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. DAMIAN KAŁDONEK | 164/00 | 02.2026 |  |
| OPRACOWUJĄCY | inż. arch. AGATA STARZYKOWSKA-MAROSZEK | - | 02.2026 |  |
| OPRACOWUJĄCY | mgr inż. arch. MAGDALENA GILNER | - | 02.2026 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. WOJCIECH WOJTUSIK | 176/02 | 02.2026 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	OPIS DO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	3

1.1	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.	3

1.2	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.	3

1.3.	 UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ELEMENTY  KONSTRUKCJI I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE.	3

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

1.5.	 WARUNKI GRUNTOWE I GEOTECHNICZNE.	4

1.6	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

1.7	 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.8.	 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.	4

1.9.	 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.	4

1.10.	 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ  I CIEPŁO.	4

1.11.	 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻŁIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ,  KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ .	5

1.12.	 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.	5

1.13.	 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	5

1.14.	 ZAGADNIENIA BHP.	5

1.15.	 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.	5

| LP. | POZYCJA | STR. | NR RYS. | SKALA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |
| 2.1 | INWENTARYZACJA | - |  |  |
| 2.1.1 | RZUT- INWENTARYZACJA | - | I01 | 1:50 |
| 2.1.2 | PRZEKRÓJ PODŁÓŻNY A-A - INWENTARYZACJA | - | I02 | 1:50 |
| 2.1.3 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B - INWENTARYZACJA | - | I03 | 1:50 |
| 2.1.4 | ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA | - | IO4 | 1.300 |
| 2.1.5 | ELEWACJA FRONTOWA FRAGMENT- INWENTARYZACJA | - | IO4 | 1.50 |
| 2.1.6 | INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA | - | I05 | - |
| 2.2. | PROJEKT |  |  |  |
| 2.2.1 | RZUT - PROJEKT | - | P01 | 1:50 |
| 2.2.2 | PRZEKRÓJ PODŁÓŻNY A-A - PROJEKT | - | P02 | 1:50 |
| 2.2.3 | PRZEKRÓJ PODŁÓŻNY B-B - PROJEKT |  | P03 | 1:50 |
| 2.2.4 | ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT | - | P04 | 1:300 |
| 2.2.5 | ELEWACJA FRONTOWA FRAGEMNT- PROJEKT | - | P05 | 1:50 |
| 2.2.6 | WIZUALIZACJE - PROJEKT | - | P06 | - |
| 2.2.7 | DETAL POCHYLNI - PROJEKT | - | D02 | 1:20, 1:50 |
| 3. | ZAŁĄCZNIKI | - | - | - |
| 3.1. | OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW | - | - | - |
| 3.2. | DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB PROJEKTANTÓW | - | - | - |

1.	OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

### 1.1	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria obiektu budowlanego - bez zmian; budynek zalicza się do XI kategoriiobiektów budowlanych (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej).

### 1.2	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest „BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII”. Planowana inwestycja dotyczy budynku Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach przy ulicy Wybrzeża Armii Krajowej 15 na działce nr 527, obręb Kłodnica. Inwestycja została zaprojektowana z uwzględnieniem przepisów Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie ora  przepisów branżowych.

1.2.1	PROGRAM UŻYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  W CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM.

Projekt zakłada następujący program użytkowy:

tabela 01

| numer | Nazwa | pow.[m2] | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | strefa wejściowa | 41 | płyty kamienne |

suma powierzchni użytkowej objętej opracowaniem:     41 m2 + studnia okienna 53 m2 (powierzchnia netto) = 94 m2

### 1.3.		UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Istniejący budynek w którym zaplanowano inwestycje jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym wykonanym z żelbetu, pełniący funkcję szpitala. Elewacje budynku są wykończone cegłą klinkierową. Cały obiekt posiada na elewacji horyzontalne podziały w postaci balkonów oraz poziomych, betonowych pasów. Przebudowa nie zakłada istotnych ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku, układ konstrukcyjny pozostanie bez zmian.

Projektowana inwestycja zakłada zamontowanie stalowej pochylni na belkach stalowych, która będzie umiejscowiona w ,,studni okiennej"- zlokalizowanej na zachód od wejścia głównego do budynku. Konieczne będzie wykucie otworu we fragmencie muru, otaczającego studnię okienną, aby zapewnić dojście do pochylni, a także przebudowanie schodów terenowych zlokalizowanych przy planowanym wejściu na pochylnię.  W miejscu osadzenia pochylni na poziomie +-0,00 niezbędne będzie wykucie nieznacznego zagłębienia w posadzce, w którym zostanie osadzony fragment pochylnia. Pozostałe elementy budynku znajdują się poza opracowaniem projektowym i pozostają bez zmian.

1.4.1.		CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy zmienia się nieznacznie poprzez dodanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością- zwiększy się o 2m2, natomiast wysokość istniejącego obiektu budowlanego pozostaje bez zmian. Projektowana pochylnia mieści się w obrysie pola o wymiarach 4,75mx16,58m. Całkowita wysokość, która pokonujemy przy pomocy projektowanej pochylni to 0,9m (różnica wysokości pomiędzy poziomem terenu, a poziomem  głównego wejścia do budynku=-0,00) .

1.4.2.		OCENA STANU TECHNICZNEGO

Inwestycja nie zakłada istotnej ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku, podstawowy układ konstrukcyjny pozostanie bez zmian, a ingerencja na etapie robót budowlanych polegać będzie na dowiązaniu się do elementów istniejących, wykonanie wzmocnień bądź ich remont w razie stwierdzenia złego stanu technicznego i konieczności wykonania napraw.

Niezależnie od stanu technicznego istniejących elementów, w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych, remontowych, adaptacyjnych lub modernizacyjnych związanych  z inwestycją należy skontrolować stan istniejących elementów konstrukcyjnych.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do jednostki projektowania.

1.4.3.		ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-WYKOŃCZENIOWE.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w rozwiązaniach materiałowych - bez zmian.

W projekcie użyto materiałów typowych i tradycyjnych, charakterystycznych dla obiektu przy którym planowana jest inwestycja, w celu harmonijnego wpisania pochylni w istniejącą kubaturę budynku. Projekt zakłada utrzymanie skali kubatur i proporcji budynku oraz utrzymanie charakterystycznego, jednorodnego wyrazu obiektu bez istotnych ingerencji w jego bryłę.

2.4.2.01.	Fundamenty.

- Projekt nie przewiduje zmian w posadowieniu budynku.

2.4.2.02.	Stropy i posadzki.

- Na fragmencie stropu, na którym zostanie wsparta pochylnia, konieczne będzie fragmentaryczne wykonanie zagłębienia w posadzce oraz wykonaniem nowej warstwy wierzchniej. Konstrukcja stropu nie zostanie zmieniona.

2.4.2.03.	Ściany i wieńce.

- Planowane jest osadzenie stalowych belek, na których opierać się będzie pochylnia, w ścianie zewnętrznej w ,,studni okiennej" oraz murze oporowym tejże ,,studni".

2.4.3.	Wykończenie.

2.4.3.01.	Elewacje.

- Elewacje poza opracowaniem projektowym – bez zmian.

2.4.3.02.	Kolorystyka.

- Projekt pochylni zakłada wykorzystanie materiałów takich jak drewno oraz stal o odcieniu ciemnej szarości, co nawiązuje do materiałów wykończeniowych już użytych w obiekcie.

### 1.5.		WARUNKI GRUNTOWE I GEOTECHNICZNE.

Nie dotyczy- przedmiotowa inwestycja nie zakłada zmian w posadowieniu budynku objętego opracowaniem.

1.6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy.

1.7.	 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

### 1.8.		OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Planowa inwestycja ma umożliwić dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dzięki utworzeniu pochylni prowadzącej do wejścia głównego Budynku Głównego Narodowego Instytutu Onkologii.

### 1.9.		PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

W ramach przebudowy istniejącego budynku parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie nie ulegają zmianie. Nie występują istniejące i nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w projektowanym obiekcie i jego otoczeniu objętym opracowaniem projektowym. Nie przewiduje się emisji hałasu przekraczającego dopuszczalne normy hałasu na granicy działki, promieniowania oraz innych szkodliwych oddziaływań na środowisko. Realizacja inwestycji nie narusza istniejącego drzewostanu oraz nie zagraża gospodarce wodnej terenu.

### 1.10.		ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ  I CIEPŁO.

Z uwagi na brak zmiany w sposobie ogrzewania budynku objętego opracowaniem - bez zmian.

### 1.11.		ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻŁIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ,  KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ .

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania nie ulega zmianie - poza zakresem opracowania.

### 1.12.		INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Poza opracowaniem. Obiekt objęty opracowaniem wyposażony jest w instalacje wod/kan, elektryczną, odgromową oraz elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej. W granicy opracowania nie przewiduje się modernizacji instalacji.

### 1.13.		DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Przedmiotowa inwestycja wpływa na poprawę warunków ewakuacji. Budynek przy którym planowana jest inwestycja posiada kategorię ZL – II – budynki 	służby zdrowia oraz posiada pięć kondygnacji nadziemnych, zatem odpowiada klasie „B” odporności pożarowej.

### 1.14.		ZAGADNIENIA BHP.

Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Wszystkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem i wpisać do dziennika budowy.

### 1.15.		WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Równocześnie roboty powinny być wykonane wedle ,,sztuki budowlanej" pod ścisłym, nadzorem osób z stosownymi uprawnieniami. Ewentualne zmiany i odstępstwa od dokumentacji należy niezwłocznie uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy oraz zapisać do dziennika budowy.

2.		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
3.		ZAŁĄCZNIKI.

Gliwice, luty  2026r.

Damian KAŁDONEK

NR UPRAWNIEŃ: 164/00

NR CZŁONKOWSKI IZBY ZAWODOWEJ: SL-0150

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(NA PODSTAWIE DZ.U. NR 93 UST. 4 - USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 PRAWA BUDOWLANEGO)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

niniejszym oświadczam, że

projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII

inwestor: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE,

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GLIWICACH

adres: BUDYNEK GŁÓWNYNARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII

UL WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102, GLIWICE, NR DZIAŁKI 527, OBRĘB KŁODNICA

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................................

mgr inż. arch. Damian Kałdonek

uprawnienia nr: 164/00, 561/01

(podpis)

Gliwice, luty  2026r.

WOJCIECH WOJTUSIK

NR UPRAWNIEŃ: 176/02

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(NA PODSTAWIE DZ.U. NR 93 UST. 4 - USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 PRAWA BUDOWLANEGO)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

niniejszym oświadczam, że

projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII

inwestor: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE,

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GLIWICACH

adres: BUDYNEK GŁÓWNYNARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII

UL WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102, GLIWICE, NR DZIAŁKI 527, OBRĘB KŁODNICA

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

………..............................................................

mgr inż. WOJCIECH WOJTUSIK

NR UPRAWNIEŃ: 176/02

(podpis)