| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta bazowa z włókna węglowego dedykowana do posiadanych akceleratorów: jednolity blat z włókna węglowego umożliwiający dołączenie elementów unieruchamiania pacjenta podczas radioterapii, wymiary: szerokość: 520-550mm, długość: 1200-1400mm, wysokość: 15-22mm, waga: do 5kg, płyta bazowa posiada otwory przystosowane do mocowania elementów systemu pozycjonowania posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, otwory do mocowania masek są wycięte na wylot co umożliwia łatwe czyszczenie, możliwość stosowania masek termoplastycznych 3 i 4 oraz 5 punktowych rejonów głowy i szyi oraz klatki piersiowej i miednicy, zapięcia L konstrukcja z lekkiego odpornego na odkształcenia i promieniowanie jonizujące materiału, możliwość mocowania uchwytu oraz podpórek pod ramiona, widoczne oznaczenia umożliwiające szybki i odtwarzalny montaż poszczególnych części systemu unieruchamiającego, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych możliwość stałego i bezpośredniego mocowania systemu podpórek pod kolana, możliwość przedłużenia płyty bazowej dodatkową płytą do mocowania podpórek pod nogi pacjenta, płyta kompatybilna z elementami unieruchamiającymi posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO 3.0 firmy Orfit) z mocowaniem do stołów posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO (ZAMAWIAJĄCY posiada stoły firmy Varian, Accuray). | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mały aparat przytwierdzający podpórki pod głowę: aparat o niskiej gęstości elektronowej umożliwiający mocowanie podpórki pod głowę, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych , aparat kompatybilny z elementami systemu posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klin pod ramiona kompatybilny z płytą bazową – duży kąt: klin o niskiej gęstości elektronowej pod ramiona mocowany do płyty bazowej, konstrukcja pozwalająca na wygodne i powtarzalne ułożenie rąk pacjenta nad głową, widoczne i jednoznaczne oznaczenia pozwalające na szybki odtwarzalny montaż, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych klin kompatybilny z elementami systemu posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wypełnienie płyty bazowej kompatybilna z płytą bazową konstrukcja wykonana z pianki o niskiej gęstości elektronowej, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych, wypełnienie mocowane do płyty bazowej, wypełnienie wraz z pinami do zamocowania na stałe do płyty bazowej, wypełnienie posiada możliwość mocowania podpórek pod ramiona, wypełnienie kompatybilne z płytami bazowymi posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Kpl. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw podpórek pod kolana zestaw składający się z 3 klinów pod kolana pacjenta, kliny mocowane do przedłużenia płyty bazowej lub bezpośrednio do stołu terapeutycznego, w zależności od potrzeb pacjenta możliwość zastosowania jednego, dwóch lub trzech klinów, zestaw kompatybilny z płytą przedłużającą płytę bazową posiadaną przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórka pod kolana: klin mocowany do przedłużenia płyty bazowej lub bezpośrednio do stołu terapeutycznego, podpórka kompatybilna z płytą przedłużającą płytę bazową posiadaną przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. | Kpl. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórka pod stopy z regulacją: podpórka pod stopy posiadająca regulację kąta nachylenia oraz kąta rozwarcia stóp powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych, podpórka kompatybilna z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta pod nogi przedłużająca płytę bazową – długa; długość min. 800 mm, możliwość zamocowania płyty bezpośrednio do płyty bazowej, możliwość zamocowania na płycie min. 3 klinów pod kolana w różnych konfiguracjach, możliwość łatwej zmiany ustawienia podpórek, jasne i precyzyjne oznaczenia ułożenia podpórek dające możliwość zapisania ułożenie w karcie pacjenta, możliwość zamocowania podpórki pod stopy z regulacjami bez używania dodatkowych mocowań, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych, kompatybilna z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórki pod głowę o niskiej gęstości duże (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., z bocznymi klapkami szyi) małe (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg, przeznaczone dla pacjentów o małym obwodzie głowy, z bocznymi klapkami szyi) kompatybilne z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Szt. Szt. | 30 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie uchwytów do rąk: mocowanie uchwytów do rąk z możliwością stabilnego zamocowania do płyty bazowej minimum 6 otworów do zamocowania uchwytów, mocowanie kompatybilne z płytą bazową, powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych, kompatybilne z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty do systemu pozycjonowania: uchwyty kompatybilne z mocowaniem do płyty bazowej , zamocowanie uchwytów powoduje blokadę i całkowite unieruchomienie płyty bazowej uchwyty kompatybilne z akcesoriami do unieruchamiania pacjenta powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych, kompatybilne z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit). | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa mocująca płytę listwa mocująca płytę przedłużającą kompatybilna ze stołami ZAMAWIAJĄCEGO (ZAMAWIAJĄCY posiada stoły firmy Varian, Accuray) | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby mocujące płytę ze stołami (2 szt. śrub/1 kpl.) - śruby mocujące płytę bazową kompatybilne ze stołami ZAMAWIAJĄCEGO (ZAMAWIAJĄCY posiada stoły firmy Varian) | Kpl. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby mocujące płytę z płytą przedłużającą (2 szt. śrub/1 kpl.: Komplet składający się z dwóch śrub łączących płytę bazową z płytą, przedłużającą pod nogi, bez metalowych elementów kompatybilna z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) | Kpl. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapięcia do wypełnienia tacy komplet zapięć umożliwiających przytwierdzenie wypełnienia do tacy bazowej kompatybilne z elementami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (AIO3.0 firmy Orfit) | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu w terminie maksymalnie ………….., na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego).

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy  licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)