Szkło Laboratoryjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cylinder miarowy o pojemności 25 ml. - Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Produkt spełnia normy ISO 4788. - Klasa „A”. - Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie. - Dopuszczalna tolerancja 0,25 ml. - Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. - Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. - Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy o pojemności 50 ml. - Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Produkt spełnia normy ISO 4788. - Klasa „A”. - Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie. - Dopuszczalna tolerancja 0,5 ml. - Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. - Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. - Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy o pojemności 100 ml. - Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Produkt spełnia normy ISO 4788. - Klasa „A”. - Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie. - Dopuszczalna tolerancja 0,5 ml. - Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. - Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. - Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy o pojemności 250 ml. - Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Produkt spełnia normy ISO 4788. - Klasa „A”. - Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie. - Dopuszczalna tolerancja 1,0 ml. - Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. - Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. - Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o pojemności 25 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Kolba klasy „A”. - Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 10/19. - Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. - Dopuszczalna tolerancja 0,030 ml. - Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o pojemności 50 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Kolba klasy „A”. - Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23. - Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. - Dopuszczalna tolerancja 0,050 ml. - Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o pojemności 100 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Kolba klasy „A”. - Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23. - Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. - Dopuszczalna tolerancja 0,080 ml. - Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o pojemności 200 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Kolba klasy „A”. - Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23. - Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. - Dopuszczalna tolerancja 0,10 ml. - Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 25 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 100 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 150 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 400 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 1000 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem o objętości 2000 ml - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Dodatkowo wzmocnione obrzeże. - Produkt spełnia normy ISO 3819. - Wyraźna i odporny na ścieranie skala. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szklane naczynko wagowe 20x20 - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Średnica zewnętrzna 20 mm. - Wysokość 20 mm. - Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szklane naczynko wagowe 40x40 - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Średnica zewnętrzna 30 mm. - Wysokość 30 mm. - Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szklane naczynko wagowe 60x60 - Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. - Średnica zewnętrzna 30 mm. - Wysokość 30 mm. - Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)