Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-114/26

Parametry techniczne – zestaw fantomów szkoleniowych do treningu RKO

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację CE potwierdzającą zgodność z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw/rozporządzeń Unii Europejskiej oraz certyfikat zgodności z RoHS (dotyczy fantomów) | TAK, dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające do każdego modelu/typu |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS) |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Fantom: - odzwierciedlający anatomię i fizjologię dorosłego człowieka, - wyposażony w głowę do nauki technik intubacji, - umożliwiający bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy, uniesienie podbródka oraz wysunięcie żuchwy, - umożliwiający zaciśnięcie skrzydełek nosa oraz widoczne uniesienie klatki piersiowej podczas wentylacji, - posiadający realistyczne punkty orientacyjne klatki piersiowej do wyznaczenia prawidłowego miejsca ucisku (mostek, żebra), - zapewniający realistyczny opór klatki piersiowej podczas ucisków, - wyposażony w technologię umożliwiającą bieżącą ocenę jakości wykonywanej resuscytacji za pomocą aplikacji mobilnej, - przystosowany technologicznie do podłączania posiadanych przez Zamawiającego klinicznych defibrylatorów prod. Physio-Control | TAK |  |
| Fantom niemowlęcy do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Fantom: - odzwierciedlający anatomię i fizjologię niemowlęcia, - umożliwiający bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy, uniesienie podbródka oraz wysunięcie żuchwy, - umożliwiający zaciśnięcie skrzydełek nosa oraz widoczne uniesienie klatki piersiowej podczas wentylacji, - posiadający realistyczne punkty orientacyjne klatki piersiowej do wyznaczenia prawidłowego miejsca ucisku (mostek, żebra), - zapewniający realistyczny opór klatki piersiowej podczas ucisków, - wyposażony w technologię umożliwiającą bieżącą ocenę jakości wykonywanej resuscytacji za pomocą aplikacji mobilnej | TAK |  |
| Tablet |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Tablet z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą bieżącą ocenę jakości wykonywanej resuscytacji | TAK |  |
|  | Urządzenie obsługujące system operacyjny Android w zakresie co najmniej od wersji 14 do 17 lub iOS w zakresie co najmniej od wersji 18 do 26.6 - pamięcią RAM min. 6 GB, - pamięcią wbudowaną min. 64 GB, - ekran dotykowym o przekątnej min. 11 cali, - rozdzielczość min. 2360 x 1640 pikseli, - pojemność akumulatora min. 6000 mAh, - komunikacja min: Wi-Fi 802.11 oraz Bluetooth 4.2 | TAK, podać |  |
|  | Aplikacja kompatybilna z systemami Android 14 do 17 lub iOS 18 do 26.6 z architekturą procesora ARM64. Interfejs aplikacji musi automatycznie i natywnie skalować się do rozdzielczości ekranu tabletu zachowując pełną responsywność | TAK, podać |  |
|  | Aplikacja dostarczona na nośniku lub do pobrania ze strony internetowej. W przypadku konieczności pobrania ze strony należy podać link do aplikacji lub wskazać skąd należy ją pobrać | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie dostarczone wraz z kompatybilną ładowarką sieciową 230V z kablem do ładowania | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące na fantomy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu - 12 miesięcy na tablet, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Należy podać częstotliwość przeglądów wymaganą przez producenta oferowanego urządzenia. Jeżeli przeglądy nie są wymagane przez producenta należy wpisać: „Producent nie wymaga przeglądów okresowych” | TAK, podać |  |

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fantom niemowlęcy do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Tablet | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |