| PARAMETRY WYMAGANE ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Zestawy do detekcji (dotyczy pozycji 1 do 14): - Zestawy posiadają certyfikat CE IVD - Zestawy zwalidowane z termocyklerem CFX96 Dx System (Bio-Rad) będącym w posiadaniu Zamawiającego - Termin ważności zestawów co najmniej 8 miesięcy - Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta - Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości dla oferowanych oznaczeń - 2 razy w roku (tam gdzie jest to dostępne) | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA wirusów BK /JC - Ilościowo: - Zestaw umożliwiający wykrycie i różnicowanie wirusa BK oraz wirusa JC w różnych kanałach detekcji - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA Adenowirus – Ilościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, mocz - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji wirusa ospy wietrznej i półpaśca VZV DNA – Ilościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji Parwowirus B19 DNA - Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA Pneumocystis jirovecii – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole - Zestaw oparty na zastosowaniu kontroli endogennej, która umożliwia ocenę właściwego pobrania materiału do badania oraz kontrolę procesu izolacji i amplifikacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: plwocina, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe - Zestaw zawiera kompatybilny odczynnik do obróbki lepkich płynów (plwocina, BAL) - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji Aspergillus spp. DNA – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji Toxoplasma gondii DNA – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR - Zestaw zwalidowany na materiał badany: krew, płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw zawiera kompatybilny odczynnik do lizy erytrocytów (jeżeli instrukcja testu tego wymaga) - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA wirusa HHV 8 – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA wirusa HHV 6 A/B – Ilościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw umożliwiający wykrycie i różnicowanie dwóch podtypów wirusa HHV 6: podtypu HHV6A i podtypu HHV6B w różnych kanałach detekcji - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA wirusa EBV – Ilościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: płyn mózgowo-rdzeniowy - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA wirusa CMV – Ilościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji RNA wirusa SARS-CoV-2 – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw umożliwiający wykrycie i różnicowanie co najmniej dwóch genów SARS-CoV-2 w różnych kanałach detekcji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: wymaz z noso-gardła, wymaz z nosa - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji DNA Cryptococcus neoformans – Jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |
| - Zestaw do detekcji RNA wirusa HAV – jakościowo: - Zestaw zawierający odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kontrole wewnętrzne - Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji - Zestaw zwalidowany na materiał badany: osocze lub surowicę - Zestaw z wewnętrznym, wbudowanym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją - Opakowanie nie większe niż 100 oznaczeń | TAK |  |

data...................................