Załącznik: nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-41/24
                                                              		 Gliwice dn. 07.06.2024r.

Parametry techniczne – stojak (21 szt.)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta potwierdzający zgodność zaoferowanego asortymentu z normą EN ISO 13485:2003 | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Stojak kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BBraun Infusomat Space i Perfusor Space | TAK |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej typu Infusomat Space/Perfusor Space prod. BBraun oraz dodatkowego osprzętu | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z giętego płaskownika, tworząc obniżony środek ciężkości zapewniający dużą stabilność konstrukcji, lakierowana proszkowo wg palety RAL min. 20 kolorów do wyboru , pięcioramienna na podwójnych, niebrudzących kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (+/- 5 mm), w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 25 mm, Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  |
|  | Głowica kroplówki z 4 haczykami ze stali kwasoodpornej o nośności min. 4 kg | TAK, podać |  |
|  | Stojak wyposażony dodatkowo w listwę zasilającą z 5 gniazdami 230V oraz adapter z możliwością nawinięcia 3m przewodu | TAK |  |
|  | Wygodny uchwyt do prowadzenia stojaka wykonany z rurki fi 20 mm (+/-5 mm) ze stali lakierowanej proszkowo, z obejmą mocującą do statywu umożliwiającą indywidualne dopasowanie wysokości do potrzeb pacjenta, gięty w kształcie trapezu co umożliwia prowadzenie statywu z 3 stron w zależności od indywidualnych preferencji, OPCJONALNIE do wyboru zamiast uchwytu powyżej, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo o wym.350x150x150mm (+/- 20 mm), wykonany z wytrzymałego drutu o grubości 2 mm, stelaż 4 mm (+/- 1 mm) zapewniający dużą nośność, z mocowaniem do statywu za pomocą specjalnej, zaciskowej kostki aluminiowej o wym. 95x50 mm (+/- 5 mm) z pokrętłem | TAK, podać |  |
|  | Waga stojaka 9,5 kg (+/- 0,5 kg) wraz z całym wyposażeniem maksymalna nośność stojaka min. 15 kg | TAK, podać |  |
|  | Kolorystyka elementów lakierowanych do wyboru przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |