___________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowania RayStation

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagania wobec przedmiotu zamówienia | Parametry Oferowane przez Wykonawcę (należy podać lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA Rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu planowania leczenia RayStation (RaySearch) wraz z aktualizacją do najnowszej wersji |  |  |
|  | Architektura oparta na serwerze obliczeniowym oraz dwóch stacjach klienckich z dedykowanymi monitorami zgodnymi z DICOM o przekątnej co najmniej 24” |  |
|  | Aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego stacji SharePlan do najnowszej wersji systemu |  |
|  | Serwer wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kart graficznych |  |
|  | Konfiguracja zawiera serwer obliczeniowy, wyposażony w co najmniej dwie karty graficzne (karta do obliczeń obrazowych i karta do obliczeń w aplikacji) |  |
|  | Narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu wbudowanego modelu anatomicznego |  |
|  | Narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu definiowanego przez użytkownika atlasu struktur anatomicznych |  |
|  | Narzędzia ręcznego konturowania pozwalające na edycję konturów struktur w 3D w dowolnym przekroju ciała pacjenta |  |
|  | Narzędzia konturowania pozwalające na stworzenie konturu w oparciu o wartości wychwytu (SUV, Bq/ml3) na obrazie PET |  |
|  | Wykonywanie rejestracji nieelastycznej (translacja, obrót) obrazów różnych modalności |  |
|  | Możliwość importu obrazów tomograficznych różnych modalności min.: MR, PET-CT, CBCT, 4DCT zgodnych ze standardem DICOM |  |
|  | Deformacyjna rejestracja obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT, 4DCT) – co najmniej 2 licencje |  |
|  | Deformacyjne przenoszenie struktur anatomicznych pomiędzy różnymi seriami obrazów |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu klasy CCC lub równoważnym |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z i bez filtra spłaszczającego (FFF) |  |
|  | Planowanie technik 3D, IMRT (dynamiczne i Step&Shoot), VMAT, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Możliwość planowania leczenia w oparciu o obrazy MR |  |
|  | Planowanie leczenia techniką Tomoterapii, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Planowanie leczenia techniką CyberKnife (M6 i S7), co najmniej 1 licencja |  |
|  | Planowanie leczenia wiązkami elektronowymi, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Planowanie leczenia z wykorzystaniem wielokryterialnej optymalizacji w sensie Pareto, z możliwością nawigowania „on-line” w całej przestrzeni gotowych rozwiązań planów leczenia, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Możliwość przeliczenia oryginalnego planu na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta, w tym na obrazie MVCT i CBCT poprzez automatyczne narzucenie gęstości na obraz bez konieczności definiowania struktur wewnętrznych, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Możliwość deformacyjnego przeniesienia obliczonego rozkładu dawki na oryginalne obrazy CT do planowania leczenia, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Możliwość akumulowania zrealizowanych rozkładów dawki oraz skalowania dostarczonej dawki względem dawki przepisanej |  |
|  | Planowanie adaptacyjne z uwzględnieniem dawki skumulowanej pochodzącej z obliczeń na obrazach weryfikacyjnych, w tym MVCT lub CBCT i przeniesionej deformacyjnie na nowy obraz CT planowania leczenia, co najmniej 1 licencja |  |
|  | Planowanie adaptacyjne kolejnych kursów leczenia z uwzględnieniem rozkładu dawki planu pierwotnego przeniesionego deformacyjnie na nowy obraz CT planowania leczenia, |  |
|  | Automatyzacja planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika protokołów tworzenia planów leczenia |  |
|  | Export i import danych w formacie DICOM |  |
|  | Ocena i porównywanie planów leczenia w tym z użyciem modeli radiobiologicznych – co najmniej 1 licencja |  |
|  | Obliczenia wartości funkcji biologicznych TCP i NTCP dla struktur zdefiniowanych przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość optymalizacji planu leczenia na obrazie 4DCT, z uwzględnieniem pozycji obszaru tarczowego na wszystkich fazach oddechowych |  |
|  | Funkcja oceny planów leczenia pozwalająca na automatycznym obliczeniu zaburzonych rozkładów dawki z uwzględnieniem przesunięcia obszaru tarczowego, niedokładności umieszczenia izocentrum oraz ruchu oddechowego wraz ze statystyką zaburzeń |  |
|  | Automatyczne przeliczanie przygotowanego planu leczenia na dowolny inny aparat terapeutyczny użytkownika (Zamawiajacy posiada aparaty TrueBeam oraz EDGE firmy Varian Medical Systems, TomoTherapy oraz CyberKnife z kolimatorem S7 oraz M6) - co najmniej 1 licencja |  |
|  | Możliwość obliczenia rozkładów dawki planu weryfikacyjnego na dowolnym zdefiniowanym przez Zamawiającego fantomie |  |
|  | Wydruk protokołu planu leczenia w formacie pdf |  |
|  | Import obrazów w formacie DICOM z serwerów PACS/VNA z wykorzystaniem QUERY/RETRIEVE |  |
|  | Serwer obliczeniowy, serwer bazy danych SQL, 2 urządzenia końcowe Citrix Endpoint lub równoważne, oraz 2 monitory medyczne EIZO MX242w. lub ich równoważnik, tzn. monitory spełniające minimum parametry zaproponowanych monitorów EIZO MX242w. W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer, monitor, klawiatura, mysz oraz system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. Dostarczony sprzęt musi spełniać minimalne wymagania producenta zaproponowanego oprogramowania i gwarantować jego stabilną pracę przez okres co najmniej 36 miesięcy. |  |
|  | Wykonanie konfiguracji węzłów DICOM w celu podłączenia oferowanego systemu do serwera archiwizującego VNA posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający posiada nielimitowaną licencję na dodawanie nowych węzłów w systemie VNA firmy AGFA. |  |
|  | Wszystkie licencji wymienione powyżej muszą być licencjami pływającymi. |  |
|  | 36 miesięcy gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz sprzęt |  |
|  | Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych przed podpisaniem protokołu odbioru, termin zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia |  |

Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego (systemu równoważnego). Za takie rozwiązanie uznany zostanie system spełniający wymagania Zamawiającego opisane w tabeli powyżej, składający się z dwóch stacji komputerowych wyposażonych w oprogramowanie do planowania leczenia radioterapii obsługujące linie terapeutyczne producentów Varian Medical Systems (akceleratory serii TrueBeam) oraz Accuray (akceleratory TomoTheapy oraz CyberKnife). Zaproponowane oprogramowanie musi być oparte na wspólnym algorytmie do obliczania dawek terapeutycznych dla technik napromieniania 3DCRT, IMRT, VMAT, Elektrony realizowanej przez akceleratory serii TrueBeam oraz TomoTherapy i CyberKnife np. algorytm Monte Carlo, ConeColapse.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

___________________________________________

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika