| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa produktu** | Zamawiana ilość | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | 4 x 5 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |
| 1. | Zestaw kaset elektroforetycznych do analizy fragmentów DNA. Zestaw kaset elektroforetycznych do szybkiego, automatycznego rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA, pozwalający na separację i ocenę jakościową analizowanych fragmentów o wielkości w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz, analiza w objętości nie większej niż 1 ul próbki DNA w ciągu max. 1 min., czułość analizy co najmniej 0,1 ng/ul DNA, zakres detekcji co najmniej 0,1 – 50 ng/ul DNA, przeznaczony do analizy min. 16 próbek jednocześnie w ciągu nie więcej niż 20 min., opakowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy co najmniej 112 próbek, kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent D1000 ScreenTape (5067-5582) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane kasety są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw odczynników do detekcji DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Zestaw zawierający bufor do elektroforezy i drabinę alleliczną pozwalający na przeprowadzenie analizy 112 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 0,1 – 50 ng/ul DNA, wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz i czułości co najmniej 0,1 ng/ul DNA. Agilent D1000 Reagents (5067-5583) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane odczynniki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Bufor do elektroforezy DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Bufor do elektroforezy pozwalający na przeprowadzenie analizy 112 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 0,1 – 50 ng/ul DNA, wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz i czułości co najmniej 0,1 ng/ul DNA. Agilent D1000 ScreenTape Sample buffer (5067-5602) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowany bufor jest kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Drabina alleliczna do detekcji DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych Drabina alleliczna przeznaczona do analizy fragmentów DNA w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz przy użyciu kaset elektroforetycznych kompatybilnych z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent D1000 Ladder (5067-5586) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowana drabina alleliczna jest kompatybilna z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw kaset elektroforetycznych do analizy próbek o niskiej koncentracji DNA. Zestaw kaset elektroforetycznych do szybkiego, automatycznego rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA, pozwalający na separację i ocenę jakościową analizowanych fragmentów o wielkości w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz, analiza w objętości nie większej niż 2 ul próbki DNA w ciągu max. 1 min., wysoka czułość analizy wynosząca co najmniej 5 pg/ul DNA, zakres detekcji co najmniej 10 – 1000 pg/ul DNA, przeznaczony do analizy min. 16 próbek jednocześnie w ciągu nie więcej niż 20 min., opakowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy co najmniej 112 próbek, kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent High Sensitivity D1000 ScreenTape (5067-5584) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane kasety są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw odczynników do detekcji DNA o niskiej koncentracji przy użyciu kaset elektroforetycznych. Zestaw zawierający bufor do elektroforezy i drabinę alleliczną pozwalający na przeprowadzenie analizy 112 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 10 – 1000 pg/ul DNA, wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz i wysokiej czułości wynoszącej co najmniej 5 pg/ul DNA. Agilent High Sensitivity D1000 Reagents (5067-5585) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane odczynniki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Bufor do elektroforezy próbek o niskiej koncentracji DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Bufor do elektroforezy pozwalający na przeprowadzenie analizy 112 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 10 – 1000 pg/ul DNA, wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 35 – 1000 pz i wysokiej czułości wynoszącej co najmniej 5 pg/ul. Agilent High Sensitivity D1000 buffer (5067-5603) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowany bufor jest kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw kaset elektroforetycznych do analizy dużych fragmentów DNA. Zestaw kaset elektroforetycznych do szybkiego, automatycznego rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA, pozwalający na separację i ocenę jakościową analizowanych fragmentów o wielkości w zakresie co najmniej 400 – 5000 pz, analiza w objętości nie większej niż 1 ul próbki DNA w ciągu max. 1 min., czułość analizy co najmniej 0,1 ng/ul DNA, zakres detekcji co najmniej 0,1 – 50 ng/ul DNA, przeznaczony do analizy min. 15 próbek jednocześnie w ciągu nie więcej niż 25 min., opakowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy co najmniej 105 próbek, kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent D5000 ScreenTape (5067-5588) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane kasety są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw odczynników do detekcji dużych fragmentów DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Zestaw zawierający bufor do elektroforezy i drabinę alleliczną pozwalający na przeprowadzenie analizy 105 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 0,1 – 50 ng/ul DNA, wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 400 – 5000 pz i czułości co najmniej 0,1 ng/ul DNA. Agilent D5000 Reagents (5067-5589) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane odczynniki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 10. | Drabina alleliczna do detekcji dużych fragmentów DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych Drabina alleliczna pozwalająca na przeprowadzenie analizy wielkości fragmentów DNA w zakresie co najmniej 400 – 5000 pz przy użyciu kaset elektroforetycznych kompatybilnych z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent D5000 Ladder (5067-5590) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowana drabina alleliczna jest kompatybilna z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw kaset elektroforetycznych do analizy RNA. Zestaw kaset elektroforetycznych do szybkiego, automatycznego rozdziału elektroforetycznego całkowitego RNA, pozwalający na separację i ocenę jakościową RNA, analiza w objętości nie większej niż 1 ul próbki RNA w ciągu max. 1 min., czułość analizy co najmniej 5 ng/ul RNA, zakres detekcji co najmniej 25 – 500 ng/ul RNA, przeznaczony do analizy min. 16 próbek jednocześnie w ciągu nie więcej niż 20 min., opakowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy co najmniej 112 próbek, kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent RNA ScreenTape (5067-5576) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane kasety są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 12. | Bufor do elektroforezy RNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Bufor do elektroforezy pozwalający na przeprowadzenie analizy 112 próbek przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji co najmniej 400 – 5000 ng/ul RNA, czułości co najmniej 5 ng/ul RNA. Agilent RNA ScreenTape Sample Buffer (5067-5577) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowany bufor jest kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 13. | Drabina alleliczna do detekcji RNA przy użyciu kaset elektroforetycznych Drabina alleliczna pozwalający na przeprowadzenie analizy wielkości fragmentów RNA w zakresie co najmniej 400 – 5000 pz przy użyciu kaset elektroforetycznych kompatybilnych z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent RNA ScreenTape Ladder (5067-5578) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowana drabina alleliczna jest kompatybilna z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw kaset elektroforetycznych do analizy genomowego DNA. Zestaw kaset elektroforetycznych do szybkiego, automatycznego rozdziału elektroforetycznego genomowego DNA o wielkości fragmentów w zakresie nie mniejszym niż 200 – 60 000 pz, pozwalający na separację oraz ocenę jakościową i ilościową DNA, analiza w objętości nie większej niż 1 ul próbki DNA, czułość analizy co najmniej 0,5 ng/ul DNA, zakres detekcji co najmniej 10 – 100 ng/ul DNA, przeznaczony do analizy min. 15 próbek jednocześnie w ciągu nie więcej niż 25 min., opakowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy co najmniej 105 próbek, kompatybilny z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent Genomic DNA ScreenTape (5067-5365) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane kasety są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw odczynników do detekcji genomowego DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych. Zestaw zawierający bufor do elektroforezy i drabinę alleliczną pozwalające na przeprowadzenie analizy 105 próbek genomowego DNA przy użyciu kaset elektroforetycznych o zakresie detekcji wielkości fragmentów co najmniej 200 – 60 000 pz, czułości co najmniej 0,5 ng/ul DNA. Agilent Genomic DNA ScreenTape reagents (5067-5366) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane odczynniki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaseta testowa do kalibracji aparatu TapeStation firmy Agilent.Kaseta testowa do kalibracji aparatu TapeStation 4150 firmy Agilent. Agilent Tape Station Test Tape (5067-5601) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowana kaseta jest kompatybilna z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 17. | Mikroprobówki kompatybilne z aparatem Agilent TapeStation 4150. Mikroprobówki połączone szeregowo po 8 szt., do użytku w aparacie Agilent TapeStation 4150, 120 szt. w opakowaniu. Agilent Optical Tube Strips (8x strip) (401428) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane mikroprobówki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 18. | Pokrywki mikroprobówek kompatybilnych z Agilent TapeStation 4150. Pokrywki na mikroprobówki połączone szeregowo po 8 szt., do użytku w aparacie Agilent TapeStation 4150, 120 szt. w opakowaniu. Agilent Optical Tube Strip Caps (8x strip) (401425) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane pokrywki mikroprobówek są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | Końcówki do automatycznego pipetowania kompatybilne z Agilent TapeStation 4150. Końcówki do automatycznego pipetowania kompatybilne z aparatem Agilent TapeStation 4150, pakowane w pudełka po 112 szt. 10 pudełek w opakowaniu. Agilent Loading Tips (10 pk) (10 x 112 tips) (5067-5599) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane końcówki są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła do Agilent TapeStation 4150. Wymienny wkład z igłą do przebijania kaset elektroforetycznych, kompatybilny z aparatem Agilent TapeStation 4150. Agilent Needle Change Cartridge (5067-5783) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowana igła jest kompatybilna z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwala na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektrody do Agilent TapeStation 4150.Wkład elektrody do elektroforezy z użyciem kaset elektroforetycznych, kompatybilny z aparatem Agilent TapeStation 4150. Agilent 32 Pin Electrode Cartridge (5067-5786) lub równoważny. Równoważność oznacza, ze zaproponowane elektrody są kompatybilne z aparatem TapeStation 4150 firmy Agilent oraz pozwalają na prawidłowy przebieg procesu automatycznej elektroforezy w ww. aparacie. |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę materiałów

Wartość ogólna netto /odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjne/: ..........................................   PLN Słownie.........................................................................................

Wartość podatku VAT /odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjne/: ..........................................   PLN Słownie......................................................................................

Wartość ogólna brutto /odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjne/: ..........................................   PLN Słownie.......................................................................................

data...................................                                                  					___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.